# PROJETO

PARA MELHORIA DAS VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA

OTACÍLIO COSTA, SC MAIO DE 2016

# SUMÁRIO

- APRESENTAÇÃO……………………………………………………...…………….....3

- MAPA DE LOCALIZAÇÃO…...………………………………………………………..4

- LEVANTAMENTO DO LOCAL………………………………………….……………5

- CONSIDERAÇÕES INICIAIS…………………………………………….………..5

- METODOLOGIA ADOTADA…………………………………………………….5

- GEOMÉTRICO………………………………………………………………………….5

- METODOLOGIA ADOTADA...……………...………...………………...…..5

- RESULTADOS OBTIDOS………………………………...……………..……5

- PROJETO DE CASCALHAMENTO………………………...……………..…..……10

- CONSIDERAÇÕES  INICIAIS…………………………………...…………..………10

- ANÁLISE  DO TRÁFEGO……………………………………..…………..…......10

- ESPECIFICAÇÕES   TÉCNICAS……………………………………..……….…….10

APRESENTAÇÃO

A Rede Viária é responsável pelo sucesso da implantação, manutenção, proteção, exploração e administração das estradas rurais.

O Projeto de Recuperação de Estradas Vicinais É vias de acesso à Estrada Geral Casa Vermelha Trecho 02, Estrada Geral fundo do Campo trecho 03, Estrada Geral Àguas Paradas e Estrada Geral Àguas Paradas trecho Ponte Revitalizada pela defesa civil do Estado de Santa Catarina, Memorial Justificativo, plano de Execução dos Serviços, tem por objetivo, relatar e descrever as atividades executadas pela Secretaria de obras  da  Prefeitura Municipal de Otacílio Costa, bem como as soluções e respectivas metodologias adotadas para as Estradas do interior.

O projeto é apresentado em volume único, cujas respectivas finalidades e matérias correspondentes são as seguintes:

Relatório do Projeto e Memorial Justificativo:

Na parte referente ao Relatório do Projeto faz-se uma descrição dos serviços executados;

No Memorial Justificativo serão expostos todos os estudos e projetos;

Faz parte deste volume todas as plantas, desenhos, detalhes constitutivos e quadros necessários à execução do Projeto.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

LEVANTAMENTO DO LOCAL

# Considerações Iniciais

O estudo local é fundamental para a implantação e o acompanhamento de obras viárias.

No presente caso as fotos aéreas disponíveis foram utilizadas para complementar os dados reais da via - como largura e extensão da via, posicionamento de bueiros.

# Metodologia Adotada

# Com base nas imagens obtidas através software Google Earth disponíveis do  município, Otacílio Costa, partiu-se para a complementação do estudo de campo.

Determinaram-se analiticamente as quantidades de materiais a serem empregados na obra, e uma estimativa de hora máquina.

# GEOMÉTRICO

Metodologia Adotada

O projeto geométrico consistiu na manutenção do eixo da rua, conservando a sua geometria original e seu gabarito. Manteve-se o perfil longitudinal da via.

As imperfeições no pavimento existente devem ser corrigidas, prevendo-se de pequenas

aIterações por questões de melhoria da qualidade ou por motivos técnicos.

# Resultados Obtidos

Conforme o gabarito oficial da Prefeitura Municipal de Otacílio Costa, as Estradas do Interior tem largura media de pista de 4,50 metros.

De acordo com o levantamento realizado à campo, as características do trecho a serem pavimentados das Ruas do Interior são:

Trecho 1 => Estrada Geral Casa Vermelha Trecho 02 partindo da cidade de otaícilio costa sentido - Serril 15,0 km - Trecho em condições precárias de trafegabilidade, no entanto é estrada larga e possui bastante cascalho.

Trecho 2 Estrada Geral fundo do Campo trecho 03 partindo da Escola isolada Adilia Matias Faris sentido a Localidade de Goiabal 25,0 km - Trecho em condições precárias de trafegabilidade, no entanto é estrada larga e possui bastante cascalho.

Trecho 3 Estrada Geral Àguas Paradas partindo da SC – 114 sentido a cidade de Ponte Alta,  10,0 km - Trecho em condições precárias de trafegabilidade, no entanto é estrada larga e possui bastante cascalho.

Trecho 3 Estrada Geral Àguas Paradas partindo da do Bairro Bem morar sentido a cidade de Ponte Alta pela ponte revitalizada pela defesa civil do estado de Santa Catarina,  7 km - Trecho em condições precárias de trafegabilidade, no entanto é estrada larga e possui bastante cascalho.

Trecho Total:57,0 km

# Trecho  sob Responsabilidade de Otacílio Costa: 57,0 km

Trecho em Recuperação: 57,0  km

# Trecho a  Ser  Recuperado: 57,0 KM

# PROJETO DE CASCALHAMENTO

# Considerações iniciais

O projeto de cascalhamento tem por objetivo otimizar a pista de rolamento das ruas e acessos dos interiores de Otacílio Costa.

# Análise do tráfego

As Ruas do interior, É vias de acesso à Estrada Geral Casa Vermelha Trecho 02, Estrada Geral fundo do Campo trecho 03, Estrada Geral Àguas Paradas e Estrada Geral Àguas Paradas trecho Ponte Revitalizada, a via já possui revestimento primário em cascalho, porém, devido à demanda, ao uso, e aos fatores climáticos vários pontos estão danificados, tendo assim a necessidade de revestir o mesmo com o material granular tipo cascalho. A adoção desta medida tem como objetivo: o escoamentos da produção agropecuária,  e a principal matéria prima utilizada pela maior industria de celulose do Estado a Klabin que utiliza o pinus como matéria prima e trazer o conforto para os usuários de veículos, melhorar o tráfego de máquinas e equipamentos agrícolas das localidades e inclusive e principal objetivo dar melhor acesso aos carros e ônibus de transporte escolar.

Especificações técnicas

As estradas serão patroladas em todo trecho a ser recuperado, para posteriormente aplicar uma camada de cascalho, (E=10 cm).

As pedreiras exploradas serão:

Cascalheira Gugelmin e mais duas ainda não nominadas

O carregamento  do  material  na  cascalheira  será  feito  por   máquinas  carregadeira próprias do município e fornecida pela Empresa Contratada.

O transporte do  material  será pelos caminhões Basculantes de  propriedade da Empresa contratada e do município. O cascalho depositado nas estradas serão espalhados e nivelados através de máquinas niveladoras (patrolas) e posteriormente assentados por um Rolo compactador.